К О Н К У Р С Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

Окружни затвор у Београду, Бачванска 14

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Набавка се спроводи по партијама и то:

Партија 1 Метал детекторска врата

Партија 2 Специјализовани тунел скенер

Партија 3 Магнетно статички детектор (детектор мобилних телефона)

Партија 4 Опрема за видео надзор

ЈН  РЕДНИ БРОЈ 11/23

Рок за доставу понуда :

1. Новембар 2023.године у 10:00 часова

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

| Назив наручиоца | Окружни затвор у Београду |
| --- | --- |
| Седиште и адреса наручиоца | Бачванска 14, 11000 Београд |
| Овлашћено лице | Звонко Груловић, Управник |
| Лице овлашћено за потписивање уговора | Звонко Груловић, Управник |
| Лице за контакт | Дејан Марјановић-питања спецификације и техничких захтева и Оливера Мијаиловић Јојић-припрема понуде општи део Тел: 3813-502 |
| Телефон и факс | 011/381-3502 |
| Е-маил | bgzatvor@uiks.gov.rs |
| Порески идентификациони број (ПИБ) | 103698520 |
| Матични број наручиоца | 17621483 |
| Шифра делатности | 8423 |
| Назив банке | Управа за трезор |
| Број рачуна | 840-734621-08 |

Место и датум,                                         Окружни затвор у Београду  као Наручилац  Београд, октобар, 2023. године

На основу члана 52. и 93.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/20 12, 14/20 15 и 91/2019,  у  даљем  тексту:  Закон),   Одлуке о спровођењу јавне набавке, број  404- 31/23-04 од  5.10.2023.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У отвореном поступку за јавну набавку  добара /опреме за потребе службе за обезбеђење, намењене спровођењу безбедносних процедура и проширењу постојећег система видео техничког надзора, редни број  ЈН 11/23

Конкурсна документација садржи:

ОПШТИ ПОДАЦИ НАРУЧИОЦУ

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ / ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ (предмер, спецификација)

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу:

| Назив наручиоца | Окружни затвор у Београду |
| --- | --- |
| Адреса | Бачванска бр.14, Београд |
| Интернет страница | http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9499/javne-nabavke-.php |
| Радно време | понедељак - петак од 07.30 до 15.30 часова евентуална питања у вези са припремом понуде слати у назначено радно време органа |
| Пиб | 103698520 |
| Матични број | 17621483 |

Врста поступка јавне набавке

Предметна   јавна   набавка   се   спроводи   у   отвореном   поступку,   у   складу   са   Законом   и  подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Партије: Јавна набавка је обликована по партијама

Јавна набавка се спроводи се у четири партије и то: Партија 1 -Метал детекторска врата; Партија 2- Специјализовани тунел скенер;Партија 3- Магнетно статички детектор (детектор мобилних телефона; Партија 4- Опрема за видео надзор;

Укупно процењена вредност: 13.583.332,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност по партијама износи:

Партија 1 Метал детекторска врата : 1.5000.000,00 динара без ПДВ-а.

Партија 2 Специјализовани тунел скенер:7.083.332,00 динара без ПДВ-а.

Партија 3 Магнетно статички детектор (детектор мобилних телефона):1.200.000,00 динара без ПДВ-а

Партија 4 Опрема за видео надзор: 3.800.000,00 динара без ПДВ-а.

Предмет јавне набавке /спецификација:

| 1 | Метал детекторска врата ( МДВ ). Понуђач је у обавези да обезбеди следеће:. Потврду произвођача опреме МАФ да је овлашћен да исту продаје и уграђује за предметни тендер са обавезном назнаком о називу и адреси наручиоца и броју предметне набавке.. Метал детекторска врата ( МДВ ) следећих карактеристика:. • МДВ морају бити компатибилна са системом примењеним у УИКСу; ЦЕИА НетИД + ЦЕИА НетИД лиценца.. • Уређај мора да буде нов, некоришћен;. • Захтевана МДВ морају користити најновија технолошка ( побољшана ) решења и имати веома високу униформност у откривању опасности у читавом транзитном подручју, ултра високу дискриминацију личних металних предмета људи који пролазе кроз врата како би осигурали високу пропусност.. • МДВ морају да откривају све врсте металног оружја и/или металних опасних предмета (магнетних и не магнетних) независно од положаја и брзине проласка кроз врата лица која се контролишу;. • морају имати способност детекције у целокупној транзитној области и дискриминацију металних предмета код посетилаца и лица која се контролишу;. • уједначено поље детекције и минимум 50 различитих детекционих зона;. • по два визуелна дисплеја ( ЛЕД БАРА ) у оба правца ( улазни и излазни ), по читавој висини антене где ће приказивати висину детектованог предмета;. • звучни и визуелни сигнал при детекцији метала. • потпуну отпорност на спољне механичке и електро утицаје, као и сигурност детекције у складу са изабраним параметрима и изабраним безбедносним стандардом;. • могућност подешавања детекције у складу са међународним безбедносним стандардом НИЈ0602.02;. • детектор мора да обезебеди индикацију аларма за сваки испитни узорак који је одредјен стандардом НИЈ0602.02 ( Ло – величина великог објекта, Мо – величина средњег објекта, Со – величина малог објекта ). • висок ниво детекције са могућношћу програмирања тј. додатног подешавања нивоа детекције, у складу са потребама крајњег корисника ( локално или даљински ) и то: програмирање МДВ мора бити заштићено механичком заштитом и шифром са минимум четири алфа нумеричка симбола, посебно за оператере и посебно за супервизоре;. • програмирање мора бити могуће на неки од следећих начина: помоћу тастатуре на самој контролном панелу МДВ, програмирање уз помоћ РС232 порта, уз помоћ чип картице са унапред дефинисаним стандардима осјетљивости ( поседује слот за картицу ) и детекције, инфраред ( ИР ) даљинско програмирање заштићено шифром; и преко блутута. • МДВ морају поседовати интерне батерије за рад у случају нестанка електричне енергије;. • МДВ морају имати аутоматску процедуру дневног тестирања са припадајућим прибором чији ће резултат бити одмах приказан на контролној јединици;. • уз МДВ, испоручилац мора испоручити сет опреме са којим се ради дневни тест функционалности уређаја;. • током иницијалног инсталирања МДВ, испоручилац мора обезбедити верификацију детекционих могућности уз помоћ ОФВ кита и калибрацију уређаја на лицу мјеста;. • у току рада МДВ морају минимизовати и оптимизовати број непожељних аларма: ово подразумева скидање јакни, уклањање мобилних телефона и свих предмета из џепова пре проласка кроз МДВ;. • неопходно је да дисплеј показује врсту металног објекта који је детектован ( магнетни или не – магнетни ) и да се ова функција може активирати/деактивирати кроз напредно програмирање од стране супервизора;. • неопходно је да визуелни дисплеј показује изабрани безбедносни стандард приликом сваког пуштања МДВ у рад;. • МДВ морају да имају опцију самодијагностике и тренутне сигнализације квара на почетку рада, као и у току рада;. • МДВ не смеју да захтевају додатну дневну калибрацију;. • МДВ морају имати опцију Рандом аларм (насумични аларм); Проласци лица која не активирају аларм, тј. не поседују опасне предмете, али ће се аларм у датом траженом опсегу ипак активирати посебним звучновизуелним сигналом, у циљу контроле оператора и нивоа безбедности објеката) са могућношћу подешавања РА од 0100%;. • детектор мора имати у себи дуж антена, целом дужином, магнето – статик детектор за откривање стандардних и минијатурних мобилних и смарт телефона. • за ту функцију је неопходна оптичка и акустичка сигнализацијан чиме се олакшава секундардна инспекција коју обављају оператери. • могућност аутоматске синхронизације између двоје или више МДВ, на растојању од 15цм, без употребе екстерних каблова;. • напајање 230 В, +/ 15%, 4565 Хз, сам МД одвојен од напонске мреже, тј. поседује одвојени исправљач;. • радна температура мин: од 0°Ц до 40°Ц;. • влажност ваздуха: 0 до 95% без кондензације;. | kom | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Понуђач је у обавези да обезбеди следеће: |  |  |
|  | Потврду произвођача опреме MAF да је овлашћен да исту продаје и уграђује за предметни тендер са обавезном назнаком о називу и адреси наручиоца и броју предметне набавке. |  |  |
|  | Metal detektorska vrata ( MDV ) sledećih karakteristika: |  |  |
|  | • MDV moraju biti kompatibilna sa sistemom primenjenim u UIKSu; CEIA NetID + CEIA NetID licenca. |  |  |
|  | • Uređaj mora da bude nov, nekorišćen; |  |  |
|  | • Zahtevana MDV moraju koristiti najnovija tehnološka ( poboljšana ) rešenja i imati veoma visoku uniformnost u otkrivanju opasnosti u čitavom tranzitnom području, ultra visoku diskriminaciju ličnih metalnih predmeta ljudi koji prolaze kroz vrata kako bi osigurali visoku propusnost. |  |  |
|  | • MDV moraju da otkrivaju sve vrste metalnog oružja i/ili metalnih opasnih predmeta (magnetnih i ne magnetnih) nezavisno od položaja i brzine prolaska kroz vrata lica koja se kontrolišu; |  |  |
|  | • moraju imati sposobnost detekcije u celokupnoj tranzitnoj oblasti i diskriminaciju metalnih predmeta kod posetilaca i lica koja se kontrolišu; |  |  |
|  | • ujednačeno polje detekcije i minimum 50 različitih detekcionih zona; |  |  |
|  | • po dva vizuelna displeja ( LED BARA ) u oba pravca ( ulazni i izlazni ), po čitavoj visini antene gde će prikazivati visinu detektovanog predmeta; |  |  |
|  | • zvučni i vizuelni signal pri detekciji metala |  |  |
|  | • potpunu otpornost na spoljne mehaničke i elektro uticaje, kao i sigurnost detekcije u skladu sa izabranim parametrima i izabranim bezbednosnim standardom; |  |  |
|  | • mogućnost podešavanja detekcije u skladu sa međunarodnim bezbednosnim standardom NIJ0602.02; |  |  |
|  | • detektor mora da obezebedi indikaciju alarma za svaki ispitni uzorak koji je odredjen standardom NIJ0602.02 ( Lo – veličina velikog objekta, Mo – veličina srednjeg objekta, So – veličina malog objekta ) |  |  |
|  | • visok nivo detekcije sa mogućnošću programiranja tj. dodatnog podešavanja nivoa detekcije, u skladu sa potrebama krajnjeg korisnika ( lokalno ili daljinski ) i to: programiranje MDV mora biti zaštićeno mehaničkom zaštitom i šifrom sa minimum četiri alfa numerička simbola, posebno za operatere i posebno za supervizore; |  |  |
|  | • programiranje mora biti moguće na neki od sledećih načina: pomoću tastature na samoj kontrolnom panelu MDV, programiranje uz pomoć RS232 porta, uz pomoć čip kartice sa unapred definisanim standardima osjetljivosti ( poseduje slot za karticu ) i detekcije, infrared ( IR ) daljinsko programiranje zaštićeno šifrom; i preko blututa |  |  |
|  | • MDV moraju posedovati interne baterije za rad u slučaju nestanka električne energije; |  |  |
|  | • MDV moraju imati automatsku proceduru dnevnog testiranja sa pripadajućim priborom čiji će rezultat biti odmah prikazan na kontrolnoj jedinici; |  |  |
|  | • uz MDV, isporučilac mora isporučiti set opreme sa kojim se radi dnevni test funkcionalnosti uređaja; |  |  |
|  | • tokom inicijalnog instaliranja MDV, isporučilac mora obezbediti verifikaciju detekcionih mogućnosti uz pomoć OFV kita i kalibraciju uređaja na licu mjesta; |  |  |
|  | • u toku rada MDV moraju minimizovati i optimizovati broj nepoželjnih alarma: ovo podrazumeva skidanje jakni, uklanjanje mobilnih telefona i svih predmeta iz džepova pre prolaska kroz MDV; |  |  |
|  | • neophodno je da displej pokazuje vrstu metalnog objekta koji je detektovan ( magnetni ili ne – magnetni ) i da se ova funkcija može aktivirati/deaktivirati kroz napredno programiranje od strane supervizora; |  |  |
|  | • neophodno je da vizuelni displej pokazuje izabrani bezbednosni standard prilikom svakog puštanja MDV u rad; |  |  |
|  | • MDV moraju da imaju opciju samodijagnostike i trenutne signalizacije kvara na početku rada, kao i u toku rada; |  |  |
|  | • MDV ne smeju da zahtevaju dodatnu dnevnu kalibraciju; |  |  |
|  | • MDV moraju imati opciju Random alarm (nasumični alarm); Prolasci lica koja ne aktiviraju alarm, tj. ne poseduju opasne predmete, ali će se alarm u datom traženom opsegu ipak aktivirati posebnim zvučnovizuelnim signalom, u cilju kontrole operatora i nivoa bezbednosti objekata) sa mogućnošću podešavanja RA od 0100%; |  |  |
|  | • detektor mora imati u sebi duž antena, celom dužinom, magneto – statik detektor za otkrivanje standardnih i minijaturnih mobilnih i smart telefona |  |  |
|  | • za tu funkciju je neophodna optička i akustička signalizacijan čime se olakšava sekundardna inspekcija koju obavljaju operateri |  |  |
|  | • mogućnost automatske sinhronizacije između dvoje ili više MDV, na rastojanju od 15cm, bez upotrebe eksternih kablova; |  |  |
|  | • napajanje 230 V, +/ 15%, 4565 Hz, sam MD odvojen od naponske mreže, tj. poseduje odvojeni ispravljač; |  |  |
|  | • radna temperatura min: od 0°C do 40°C; |  |  |
|  | • vlažnost vazduha: 0 do 95% bez kondenzacije; |  |  |

| 2 | Специјализовани тунел скенер: | kom | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Понуђач је у обавези да обезбеди следеће: |  |  |
|  | Понуђени уређај мора бити компатибилан са централним софтвером произвођача Gilardoni. У случају понуде другог произвођача опреме потребно је да достави потврду произвођача софтвера да је уређај компатибилан са постојећим софтвером. Након испоруке потребно је да уређај се интегрише са наведеним софтвером. |  |  |
|  | Понуђач је у обавези да испоручи уређај у року од 45 дана. |  |  |
|  | Потврду произвођача опреме MAF да је овлашћен да исту продаје и уграђује за предметни тендер са обавезном назнаком о називу и адреси наручиоца и броју предметне набавке. |  |  |
|  | Обавеза извођача је да обезбеди пројекте, извештаје и остала неопходна документа за пуштање у рад рендген уређаја на лицу места. |  |  |
|  | Обавеза извођача је да обезбеди радиолошки преглед опреме од стране овлашћене институције у РС, након извршене монтаже на лицу места. |  |  |
|  | Обавеза извођача је да обезбеди лиценце од стране надлежне Агенције / Директората за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност Србије, у складу са важећим прописима РС за све рендген уређаје. |  |  |
|  | Обавеза извођача је изврши обуку за оператере и супервизоре за рад на уређају у најмањем временском трајању од 2 дана. |  |  |
|  | Обавеза понуђача је да има обезбеђен сервис. |  |  |
|  | Обавеза понуђача је да обезбеди гаранцију на понуђени уређај у трајању од 3 година. Приликом испоруке понуђач је у обавези да достави писани документ издат од стране произвођача опреме којим доказује да је обезбедио тражену гаранцију. |  |  |
|  | ОПИС УРЕЂАЈА |  |  |
|  | Рендгенски систем за инспекцију пртљага и пакета, који помаже оператеру да идентификује органске материјале (укључујући експлозиве и лекове), оружје, детонаторе и опасне предмете који могу бити ризик за сигурност. |  |  |
|  | Систем је дизајниран тако да би се избегло оштећења хране и лекова, а такође да гарантовано штити оператере од рендгенских зрака. Потребно је да буде лак и безбедан за употребу и да захтева минимално одржавање. |  |  |
|  | Уређај треба да приказује на екрану различите материјале које се налазе при прегледу пртљага и пакета, праћењем хромо кода: органски материјали су приказани у наранџастој, метали у плавој боји, а други неоргански материјали у зеленој и непропустљиви материјали у црној. |  |  |
|  | Састоји се из: |  |  |
|  | РАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ |  |  |
|  | КОНТРОЛНЕ ЈЕДИНИЦЕ. |  |  |
|  | РАДНА ЈЕДИНИЦА се састоји од: |  |  |
|  | Тунела за инспекцију, генератора, електронике за управљање и мин 2 сета фотодиода. |  |  |
|  | На оба краја тунела мора да су постављене заштитне оловне гумене завесице, који обезбеђују заштиту од јонизујуцћег зрачења. |  |  |
|  | Такође на излазном делу тунела мора да се налази додатна метална заштита за заштиту од нежељеног зрачења. |  |  |
|  | Двосмерне транспортне траке мин брзине 0,2 м / с; са инспекцијом |  |  |
|  | ( зрачењем ) у оба правца). |  |  |
|  | Систем је са вентилатором како би се обезбедило хлађење и омогућио непрекидан рад генератора. |  |  |
|  | Скупа фотодиода које прикупљају информације које се преносе помоћу рендгенских зрака |  |  |
|  | Минимум 2 тастера за хитно заустављање, који заустављају емисије рендгенских зрака и кретања транспортне траке у случају опасности |  |  |
|  | Рачунар, унутар уређаја, за обраду слика. |  |  |
|  | Иновативни LINUX оперативни Систем или еквивалент мора да даје прегледан кориснички интерфејс, могућности мултитаскинга и повезивање преко ЛАНа. |  |  |
|  | Систем има приступ на више нивоа, користећи различите лозинке. |  |  |
|  | Улазног ролера дужине 50цм |  |  |
|  | Излазног ролера дужине 100цм |  |  |
|  | КОНТРОЛНА ЈЕДИНИЦА се састоји од: |  |  |
|  | Ергономског кућишта за управљање системом: укључивање / искључивање, |  |  |
|  | Постпроцесирање слике, са USB портом за повезивање са спољашњим уређајима |  |  |
|  | Једног LCD монитора мин 24' високе резолуције 1920 x 1080 пиx за приказ слика |  |  |
|  | Димензије: мин 220 цм (L) x 120 цм (W) x 130 цм (H) |  |  |
|  | Тежина: максимално 500 кг |  |  |
|  | Маx. димензије пртљага: 62 цм (W) x 42 цм (H) x неограничене дужине |  |  |
|  | Брзина транспортне траке: мин 0,2 м / с |  |  |
|  | Маx тежина скенираног предмета: 165 кг |  |  |
|  | Висина транспортне траке: мин 70 цм |  |  |
|  | Напајање: Vac +/ 10%, 50 Hz +/ 3 Hz |  |  |
|  | Оперативне температуре: 0 ° C до 40 ° C |  |  |
|  | Температура складиштења: 20 ° C до + 60 ° C |  |  |
|  | Напон на аноди: мин 150 kV |  |  |
|  | Струја цеви: 0,5 мА |  |  |
|  | Резолуција *: мин 41 АWG |  |  |
|  | Пенетрација * (челик): мин 38 мм |  |  |
|  | Слика пртљага и пакета без тамних зона или угаоних одсецања |  |  |
|  | Аутоматско сигнализирање опасних металних предмета забрањених за уношење у затворе у реалном времену (нпр. оружје, ножеви) са подесивим прагом. Количина материјала мора бити већа од минималне детектибилне вредности. Ова вредност се разликује од једне врсте материјала до друге. |  |  |
|  | Аутоматско снимање радних сесија, за накнадну офлајн обраду. |  |  |
|  | Архивирање слика: до 100 000 слик |  |  |
|  | Аутодиагностичка функција, пријављивање грешке оператеру на екрану |  |  |
|  | Human Machine Interface са датумом и временом, са бројачима пртљага и пакета и ID сваког оператера |  |  |
|  | Увоз / извоз података на USB меморију |  |  |
|  | Могућност увоза / извоза корисничких база података и извештаја о статусу машине |  |  |
|  | Аутоматски Систем детекције |  |  |
|  | ТИП |  |  |
|  | Оптимални контраст |  |  |
|  | Заштита енергије |  |  |
|  | Повратна Слика |  |  |
|  | Псеудобоја |  |  |
|  | Зумирања: континуирано од 2 до 64 пута; корак по корак и ротозум |  |  |
|  | Контрастно прозирање |  |  |
|  | Висока и ниска пенетрација; променљива пенетрација |  |  |
|  | Систем у потпуности задовољава важеће међународне прописе за рендгенску опрему |  |  |
|  | Доза цурења на 10 цм; <1,0 микроSv / сат (0,1 mR/ h) |  |  |
|  | ISO 9001 : 2015 |  |  |
|  | Било који CEI и IEC важећи прописи на снази |  |  |
|  | Уредба 1998/2015 |  |  |
|  | CЕ декларација о усклађен |  |  |

| 3 | MAGNETO STATIČKI DETEKTOR – DETEKTOR MOBILNIH TELEFONA | kom | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Понуђач је у обавези да обезбеди следеће: |  |  |
|  | Потврду произвођача опреме MAF да је овлашћен да исту продаје и уграђује за предметни тендер са обавезном назнаком о називу и адреси наручиоца и броју предметне набавке. |  |  |
|  | MAGNETO STATIČKI DETEKTOR – DETEKTOR MOBILNIH TELEFONA sledećih karakteristika: |  |  |
|  | • Uređaj mora da bude nov, nekorišćen; |  |  |
|  | • Sistem mora da bude potpuno integrisan u jednom komadu i NE SME zahtevati bilo koji tip sklapanja za samostalni rad nakon transporta; |  |  |
|  | • Težina: Kompletan detektor ne sme biti teži od 10 kg; |  |  |
|  | • Sistem mora imati zaštitu IP65, prema EN 60529: 1991 + A1: 2000 / IEC 60529 bez dodatnih navlaka; |  |  |
|  | • Sistem ne sme da ima izbočine, bilo kakvu dugmad, tastere ili druge delove na putu prolaska; |  |  |
|  | • Oprema mora da obezbedi stepen antivandal zaštite u svim tačkama; |  |  |
|  | • Sistem mora da obezbedi digitalni prikaz i interfejs koji nudi najmanje dva nivoa korisničkog pristupa koji su zaštićeni lozinkom; |  |  |
|  | • Sistem mora imati mogućnost da omogući daljinsku Bluetooth signalizaciju kada radi u tom režimu; |  |  |
|  | • Sistem mora biti sertifikovan u skladu sa ispitivanjem mehaničkih udara, udara i vibracija prema MILPRF23359H / MILSTD810F; |  |  |
|  | • Sistem mora da poseduje nogice od tvrde gume i vakuumske nosače kako bi se omogućilo osiguranje na glatkim podnim površinama; |  |  |
|  | • Sistem mora da poseduje sklopivu transportnu futrolu koja zauzima minimalan prostor kada je detektor u upotrebi. Oprema i dodaci moraju da stanu u futolu i ukuupna težina kompletnog seta ne sme biti veća od 13 kg; |  |  |
|  | • Sistem mora da detektuje min Apple iPhone6 na udaljenosti od 50cm, za 6 orijentaciju, najmanje na nivou poda i džepa; |  |  |
|  | • Sistem mora imati najmanje 5 različitih zona za indikaciju visine alarma; |  |  |
|  | • Sistem će obezbediti sredstvo za tačno određivanje pojedinaca koji je izazvao alarm prilikom prolaza više ljudi u tranzitu, u jednoj liniji, sa razlike od 1,2 metra između njih; |  |  |
|  | • Sistem mora uvek da obezbedi zvučnu indikaciju alarma prilikom otkrivanja feromagnetnih predmeta bez potrebe za aktiviranjem senzora pokreta ili infracrvenog zračenja; |  |  |
|  | • Sistem mora biti imati zvučni alarmni signal koji mora da pruži indikaciju alarma koji poseduje proporcionalni ton; |  |  |
|  | • Sistem mora zadržati uobičajenu osetljivost i kada radi u neposrednoj blizini jakih statičkih magnetnih polja; |  |  |
|  | • Sistem mora da poseduje integrisani izvor napajanja koji može da puni NiMH baterije koje se nalaze unutar uređaja; |  |  |
|  | • Sistem mora obezbediti neprekidno vreme rada od najmanje 24 sata nakon potpunog punjenja baterije; |  |  |
|  | • Da bi se izbeglo neovlašćeno isključenje i namerna zloupotreba, sistem mora da poseduje konektor za punjenje sa zavrtanjem – po vojnom standardu; |  |  |
|  | • Sistem mora da obezbedi vizuelni prikaz trenutnog stanja napunjenosti baterija tokom upotrebe i punjenja, sa najmanje 10 nivoa na indikatoru merenja. |  |  |

| 4 | OPREMA ZA VIDEO NADZOR |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Snimač 16-kanalni HD Network video rekorder; Podržane rezolucije snimanja 12Mp/ 8Mp/ 6Mp/ 5Mp/ 4Mp/ 3Mp/ 1080P / 1.3Mp/ 720P/ D1; ONVIF 2.4; HDMI izlaza (do 3840x2160); VGA; Multi screen prikaz do 16 kamera; Dekoding do 16 kanala @1080P H.265/H.264; Podržane kompresije H.265/H.264/MJPEG/MPEG4; Dual Stream; Bit rate za snimanje do 320Mbps; 4 alarmna ulaza; 2 relejna izlaza; RJ-45 port (10/100M/1000M); 2 USB porta - prednji USB 2.0 + zadnji USB 3.0 - kontrola mišem i backup; 2 SATA porta - do 2 HDD-a (do 10TB po disku); RS232 port; Radna temperatura -10°C to +55°C. Slično modelu: Dahua NVR5216-4KS2 ili odgovarajuće. | kom | 4 |
|  | Kamera 2MP AI IP anti-vandal polusferna IC kamera;1/2.8” 2MP Starvis™ CMOS, progresivno skeniranje; Efektivni broj piksela 1920x1080 Osetljivost 0.002Lux/F1.5 (kolor), 0Lux (IC uključ.) Prava D/N funkcija (IRC); IC LE diode dometa 40m, pametni IC; Motorizovani zum objektiv sa automatskim fokusom i irisom, 2.7mm~13.5mm F1.5; Podesivi vidni ugao od 109° ~30° horizontalno; H.265+ /H.265 /H.264+ /H.264 kompresija; Rezolucija do 2MP (1920x1080); Do 25/30fps u svim rezolucijama; Bit rate 19 Kbps–8192 Kbps; Trostruki stream; WDR 120dB, HLC, 3D DNR, ROI, EIS, Defog; AI Analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region | kom | 7 |
|  | Slično modelu: Dahua IPC-HDBW5241E-ZE |  |  |
|  | Nosač kamere za smeštaj kablova i konektora, od aluminijuma, sa sigurnosnom sajlom, vdootporan | kom | 7 |
|  | Slično modelu: Dahua PFA138-V2 |  |  |
|  | Kamera Dome AI IP anti-vandal dome IC kamera 2MP; 1/2.8” 2MP CMOS, progresivno skeniranje; Starlight; Efektivni broj piksela 1920x1080; Osetljivost 0.002 Lux@F1.6 (kolor), 0Lux (IC aktivan); Prava D/N funkcija (IRC); IC LE diode dometa 50m, pamentni IC; Objektiv 2.8mm (Vidni ugao od 106° horizontalno); H.265 /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG kompresija; Do 25/30fps u svim rezolucijama; Bit rate 3Kbps–8192Kbps; Triple stream; WDR 120dB; HLC. | kom | 40 |
|  | Slično modelu: Dahua IPC-HDBW3241E-AS-0280B ili odgovarajuće. |  |  |
|  | Nosač Dome kamere za smeštaj kablova i konektora; od aluminijuma; vodootporan | kom | 40 |
|  | Slično modelu: Dahua PFA136 ili odgovarajuće. |  |  |
|  | Modul STP Cat6, metalni, testiran do 500MHz, spaja se bez alata, fully shielded, 10GBASE | kom | 80 |
|  | Patch kabl STP Cat6, 0.5m, halogenfree LS0H | kom | 50 |
|  | Patch kabl UTP Cat6, 1m, bez halogena LS0H | kom | 200 |
|  | Patch panel 24 porta, 19"/1U, prazan, držač kablova sa zadnje strane, prazan | kom | 7 |
|  | Strujna letva 19"/1U, sa prekidačem, kabl 1.8m, 8 utičnih mesta | kom | 10 |
|  | Nosač kablova 19"/1U, metalni, sa poklopcem i otvorima z aprolaz kablova | kom | 5 |
|  | Kabl SFTP Cat6, testiran do 400MHz, bez halogena, CPR Eca negoriv i nekorozivan, 500m | kom | 10 |
|  | FO kutija za 24xsimplex SC(LC duplex), prazna, 19"/1U, klizna | kom | 10 |
|  | Komplet za do 24 splice-a sa uvodnikom, obujmicama... | kom | 10 |
|  | Adapter duplex MM OM3 50/125 LC | kom | 120 |
|  | Adapter simplex blank SC, Crni | kom | 120 |
|  | Splice kaseta, komplet za do 24 vlakna | kom | 20 |
|  | Splice Protector FO vlakna dužine 60mm, presek 2.5mm | kom | 240 |
|  | Pigtail MM OM3 50/125 LC, 1m | kom | 240 |
|  | Patch cord duplex MM OM3 50/125 LC-LC, 2m | kom | 30 |
|  | FO kabal 12XOM3 Indoor/Outdoor 50/12 | m | 2500 |
|  | Layer 2 upravljivi 24-portni PoE switch | kom | 7 |
|  | 2x 10/100/1000 Base-T (Combo) 2x 1000 Base-X (Combo) 24x 10/100 Base-T (PoE) PoE budžet 360W |  |  |
|  | Do 90W po portu maksimalno (za port 1 i 2), do 30W na ostalim portovima U skladu sa IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE/IEEE802.3bt |  |  |
|  | Switching Capacity 8.8G Packet Forwarding Rate 6.55Mpps |  |  |
|  | Podržava spanning tree IEEE 802.1d (STP), 802.1w (RSTP) IEEE802.1q Standard VLAN |  |  |
|  | 250 m long distance PoE transmission PoE watchdog Dim. 1U |  |  |

Предмет јавне набавке опремa за  потребе службе за обезбеђење за потребе спровођења безбедносних процедура при редовном раду органа и проширење постојећег система видео техничког надзор; редни број ЈН 11/23

ЦПВ ознака: 38582000 - Опрема за рендгенску контролу 88219500,  Програмски пакет за свич или рутер, 48821000-9,  35125300 -Сигурносне камере, 32582000 -Носачи податка; 31111000 - Адаптери;

Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од  20 дана од дана отварања понуда.

Контакт

Лицa за контакт: Дејан Марјановић – питања везана за спецификацију и техничке захтеве, Небојша Кузмановић, техничка спецификација и технички захтеви и Оливера Мијаиловић Јојић општа припрема понуде,

Радно време: понедељак - петак, од 07.30 до 15.30 часова.

Врста и количина добара/опреме детаљно описана кроз спецификацију која је саставни део ове документације конкурсне документације, а која је напред наведена.

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

У складу са захтевима наручиоца према гаранцијама произвођача опреме и  постгаранцијској подршци испоручиоца опреме.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА:

Време испоруке и уградње (за оне партије које подразумевају уградњу и инсталацију од стране добављача) предметне опреме, износи максимално 45 (четрдесетпет)  дана од дана закључења уговора.

Место испоруке

Окружни затвор у Београду, Бачванска 14, Београд и Устаничка 22 према упутствима наручиоца.

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је уз понуду дужан да достави оригинал неопозиву, безусловну, наплативу на први позив без права приговора, банкарску гаранцију за озбиљност понуде са роком важности минимум 60 дана од датума отварања понуда односно до истека рока важности понуде, у износу 3% вредности понуде коју подноси, у случају да понуђач одустане од своје понуде у року важења понуде; уколико понуђач, након позива наручиоца, не достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредог субјекта у складу са чланом 119 ЗЈН; ако изабрани понуђач неосновано одбије да закључи уговор о јавној набавци или ако изабрани понуђач не достави обезбеђење за извршење уговора о јавној набавци, Ову гаранцију понуђач ће доставити  најкасније до дана и часа предвиђеног рока за достављање понуда, на писарници Окружног затвора у Београду или путем поште на адресу Окружни затвор у Београду, Бачванска 14, Београд у затвореној коверти са ознаком броја набавке 11/23, називом набавке и назнаком да се ради о средству финансијског обезбеђења уговора.

ПИСМО О НАМЕРАМА (ОБАВЕЗУЈУЋЕ ПИСМО) банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције повраћај аванса у износу од 100% уплаћеног аванса.

Понуђач је уз понуду дужан доставити писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције за повраћај аванса и са роком важности до 1.9.2024.године.

Гаранција за повраћај аванса се доставља у тренутку закључења уговора а најкасније 8 дана од његовог закључења. Наручилац (купац) не може платити нити један износ пре него му Добављач (Продавац) достави банкарску гаранцију за повраћај аванса.

РОК ЗА ИСПОРУКУ И МОНТАЖУ ОПРЕМЕ

Рок за испоруку и уградњу опреме износи:

Максимално 45  дана од дана закљученог уговора.

Обавеза испоручиоца опреме је конфигурисање мрежне опреме по уградњи

Понуђач је потребно да испуни и следеће:

МЕТАЛ ДЕТЕКТОРСКА ВРАТА ( МДВ ) ПАРТИЈА 1

Понуђач је у обавези да обезбеди следеће:

Потврду произвођача опреме - MAF да је овлашћен да исту продаје и уграђује за предметни тендер са обавезном назнаком о називу и адреси наручиоца и броју предметне набавке

МАГНЕТО СТАТИЧКИ ДЕТЕКТОР – ДЕТЕКТОР МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА ПАРТИЈА 3

Понуђач је у обавези да обезбеди следеће:

Потврду произвођача опреме  MAF да је овлашћен да исту продаје и уграђује за предметни тендер са обавезном назнаком о називу и адреси наручиоца и броју предметне набавке.

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ ТУНЕЛ СКЕНЕР  ПАРТИЈА 2

Понуђач је у обавези да обезбеди следеће:

Понуђени уређај мора бити компатибилан са централним софтвером произвођача Gilardoni. У случају понуде другог произвођача опреме потребно је да достави потврду произвођача софтвера да је уређај компатибилан са постојећим софтвером. Након испоруке потребно је да уређај се интегрише са наведеним софтвером.

Понуђач је у обавези да испоручи уређај у року од 45 дана.

Потврду произвођача опреме  MAF да је овлашћен да исту продаје и уграђује за предметни тендер са обавезном назнаком о називу и адреси наручиоца и броју предметне набавке.

Обавеза извођача је да обезбеди пројекте, извештаје и остала неопходна документа за пуштање у рад рендген уређаја на лицу места.

Обавеза извођача је да обезбеди радиолошки преглед опреме од стране овлашћене институције у РС, након извршене монтаже на лицу места.

Обавеза извођача је да обезбеди лиценце од стране надлежне Агенције / Директората за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност Србије, у складу са важећим прописима РС за све рендген уређаје.

Обавеза извођача је изврши обуку за оператере и супервизоре за рад на уређају у најмањем временском трајању од 2 дана.

Обавеза понуђача је да има обезбеђен сервис.

Обавеза понуђача је да обезбеди гаранцију на понуђени уређај у трајању од 3 година. Приликом испоруке понуђач је у обавези да достави писани документ издат од стране произвођача опреме којим доказује да је обезбедио тражену гаранцију.

За све партије треба  да се доставе технички листови (може и на енглеском којим доказују да је опрема тразених карактеристика)

Критеријум за доделу уговора и елементи критеријума на основу којих се додељује уговор

Избор  најповољније  понуде  у  предметој  јавној  набавци  извршиће  се  применом  критеријума  „ЦЕНА“.

Резервни критеријум: у случају понуђача са једнаком ценом, уговор ће се доделити оном понуђачу који је понудио краћи период испоруке.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

- 1.Новембар 2023.године до 10:00 часова.

- Понуде се подносе путем Портала,  осим захтеваних средстава финасисјког обезбеђења уговора који се подносе на лично или путем поште на писарницу Окружног затвора у Београду, Бачванска 14, у затвореној коверти са назнаком поступка и податком да се ради о средствима финансијског обезбеђења уговора. На коверти је потребно назначити за комисију у јавној набавци 11/23 и ознаком НЕ ОТВАРАТИ. Исте је потребно доставити до дана и часа предвиђеног за достављање понуда.

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ  НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ:

Одлука о додели уговора биће донета у року од 20 дана од дана отварања понуда. Иста ће бити објављена на Порталу јавних набавки.

Захтеви у погледу гаранције и гарантног периода

Захтева се гарантни рок минимално према гарантном року који даје произвођач опреме а не мање од минимално три године од дана запинички инсталиране опреме за партије за које је предвиђена уградња односно од дана испоручене опреме за партију где је уградња предвиђена од стране наручиоца.

Захтеви у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не меже бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде.

У  случају  истека  рока  важења  понуде,  наручилац  је  дужан  да  у  писаном  облику  затражи  од  понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

Рекламације

У  случају  утврђених  недостатака  у  квалитету  и  обиму  испоручене опреме као  и било ког образложеног и основаног приговора купац као наручилац подноси  приговор. Продавац (Понуђач), је дужан да у року од 8 (осам) дана, од дана пријема приговора одлучи о приговору.

Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена је фиксна и не може се мењати. Понуду исказати у динарима.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено  искаже у динарима.