К О Н К У Р С Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

Окружни затвор у Београду, Бачванска 14

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

ОПРЕМА ЗА ПРИТВОРЕНИЧКУ КУХИЊУ

Набавка се спроводи по партијама и то:

Партија 1 Електрични казан запремине 300 литара

Партија 2 Парно конвекцијска пећ-електрична

ЈН  РЕДНИ БРОЈ 14/23

Рок за доставу понуда :

22. Новембар 2023.године у 10:00 часова

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

| Назив наручиоца | Окружни затвор у Београду |
| --- | --- |
| Седиште и адреса наручиоца | Бачванска 14, 11000 Београд |
| Овлашћено лице | Звонко Груловић, Управник |
| Лице овлашћено за потписивање уговора | Звонко Груловић, Управник |
| Лице за контакт | Дејан Марјановић-питања спецификације и техничких захтева и Оливера Мијаиловић Јојић-припрема понуде општи део Тел: 3813-502 |
| Телефон и факс | 011/381-3502 |
| Е-маил | bgzatvor@uiks.gov.rs |
| Порески идентификациони број (ПИБ) | 103698520 |
| Матични број наручиоца | 17621483 |
| Шифра делатности | 8423 |
| Назив банке | Управа за трезор |
| Број рачуна | 840-734621-08 |

Место и датум,                                         Окружни затвор у Београду  као Наручилац  Београд, новембар, 2023. године

На основу члана 52. и 93.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/20 12, 14/20 15 и 91/2019,  у  даљем  тексту:  Закон),   Одлуке о спровођењу јавне набавке, број  404- 35/23-04 од 26.10.2023.године, и Закључка Владе РС о прибављању-опреме-покретне ствари, у јавну својину, за потребе Министарства правде –Управе за извршење кривичних санкција –Окружног затвора у Београду, бр. 46-9607/2023 од 20.октобра 2023.године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У отвореном поступку за јавну набавку  добара /опреме за притвореничку кухињу, редни број  ЈН 14/23

Конкурсна документација садржи:

ОПШТИ ПОДАЦИ НАРУЧИОЦУ

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ / ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ (техничка спецификација)

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу:

| Назив наручиоца | Окружни затвор у Београду |
| --- | --- |
| Адреса | Бачванска бр.14, Београд |
| Интернет страница | http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9499/javne-nabavke-.php |
| Радно време | понедељак - петак од 07.30 до 15.30 часова евентуална питања у вези са припремом понуде слати у назначено радно време органа |
| Пиб | 103698520 |
| Матични број | 17621483 |

Врста поступка јавне набавке

Предметна   јавна   набавка   се   спроводи   у   отвореном   поступку,   у   складу   са   Законом   и  подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Партије: Јавна набавка је обликована по партијама.

Јавна набавка се спроводи се у две партије и то: Партија 1 - Електрични казан запремине 300 литара; Партија 2- Парно конвекцијска пећ-електрична

Укупно процењена вредност: 3.666.667,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност по партијама износи:

Партија 1 Партија 1 - Електрични казан запремине 300 литара:  1.250.000,00 дианра без ПДВ-а

Партија 2 Парно конвекцијска пећ-електрична: 2.416.666,00 динара без ПДВ-а

Предмет јавне набавке опремa за  притвореничку кухињу према приказаним партијама; редни број ЈН 14/23

Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци за прибаљање у својину предметне опреме.

Рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од  20 дана од дана отварања понуда.

Лицa за контакт: Љубомир Мартиновић и Небојша Смиљанић – питања везана за спецификацију и техничке захтеве; Оливера Мијаиловић Јојић, општа припрема понуде,

Радно време: понедељак - петак, од 07.30 до 15.30 часова.

Врста и количина добара/опреме детаљно описана кроз спецификацију која је саставни део ове документације конкурсне документације, а која је напред наведена.

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

У складу са захтевима наручиоца према гаранцијама произвођача опреме и  постгаранцијској подршци испоручиоца опреме.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА:

ПАРТИЈА 1: Електрични  казан за кување са правоугаоном посудом- 300 литара

Запреминa 300 лит. Индиректно грејање. Конструкционе особине: Кућиште казана – потконструкција и спољне оплате казана израђене од нерђајућег лима AISI304.Горња радна површина дебљине мин.50 мм. са радијусом мин.8мм. Унутрашња посуда и поклопац израђени од нерђајућег лима лима АИСИ304. Поклопац казана уравнотежен опругама и причвршћен на кућишту са шаркама.Посуда казана је правоугаона, дим 1100х680х450мм(±2%), дно посуде израђено од нерђајућег челика АИСИ316Ти отпорног на соли. Дебљина употребљених материјала за израду: горње површине казана мин.1,5 мм. са Сцотсх Брите површином, зидови унутрашње посуде казана и дно казана дебљине мин.3 мм. Дугме за укључење радног термостата са прекидачем и задавање регулације температуре. Надпритисак у дупликатору (до 0,5 бар), регулисан сигурносном арматуром са манометром.  Пуњење дупликатора аутоматско. Испустни вентил-конусни, са навојем 2'', израђен од месинга, са  хром заштитним слојем. На предњој страни уређаја, нивостат за контролу нивоа воде у дупликатору. Штелујуће ногице-подесиве по висини. На радној површини казана, поред поклопца, дворучна славина са окретном лулом, за довод топле и хладне воде у посуду за припрему хране. Казан је са четири сигурносна термостата који, у случају отказивања радног термостата, изврше прекид струјног тока. Прикључна снага 36,5-38 кW,прикључни напон, 400В-3Н-АЦ. Прикључак воде ¾“ Димензија уређаја 1400х900х1050-11000мм (±2%).

ПАРТИЈА 2: Парно-конвекцијска пећ, електрична капацитета 20 x ГН 1/1 са колицима

Парно конвекцијска пећ за различите методе кувања/термичке обраде намирница у
режиму паре, конвекције, појединачно, сукцесивно, или у комбинацији.
        Мануелно подешавање термичке обраде намирница са минимум три режима рада:
        Врућ ваздух (конвекција) са температурним опсегом од 30 ˚Ц до 300 ˚Ц
        Пара – са температурним опсегом од 30 ˚Ц до 130 ˚Ц
        Комбинација (пара-конвекција) са температурним опсегом од 30 ˚Ц до 300 ˚Ц
        Уређај треба да поседује уграђени генератор свеже паре, са ефикасним регулатором паре и најкраћим временом загревања, без потребе за додавањем воде, који омогућава очување витамина и минерала у намирницама, и спречава сушење истих и у доњем опсегу температуре.
          Интегрисано програмирање рецептура и програма припреме намирница, сваки са по
максимално 12 могућих корака за једноставније и лакше руковање.
        Фунцкија једноставног преноса меморисаних програма преко УСБ-а на другу парно-конвекцијску пећ.
        Индивидуално подешавање параметара термичке обраде као што су време,
температура и влажност, током процеса рада.
       Прецизно и активно управљање климом у комори за кување са константним мерењем и регулацијом влажности, са дигиталним исписом на дисплеју за праћење и високу продуктивност и квалитет кувања.
         Систем динамичне турбуленције ваздуха, уз помоћ минимум три вентилатора високих перформанси, и могућности мануленог подешавања са пет програмабилних брзина.
       Интегрисани систем за раздвајање масноће без потребе за додатним одржавањем и и без потребе за додатним филтерима за масноћу.
      Функција брзог хлађења коморе за кување.
      Сонда за мерење температуре у средишту производа, са држачем сонде за прецизно постављање и мерење и код меких, течних и малих производа.
      Интегрисани ручни туш за чишћење са повратном аутоматиком намотавања, вишестепено извлачење и аутоматиком за затварање воде.
        Штедљиво, дуготрајно ЛЕД осветљење у комори за кување са јасним приказом
боја за прецизно праћење тренутног стања запечености хране.
       Аутоматски систем чишћења са еко средствима у чврстом стању без фосфата и
фосфора, са до четири програма прања у зависности од степена запрљања, као и за
прање без надзора и преко ноћи.
      Сигурносни граничник температуре за парогенератор и режим рада конвекција.
      Уређај треба да буде тестиран и одобрен за употребу без надзора и преко ноћи у
складу са интернационалним стандардима.
      Уређај треба да има опцију закључавања контролне плоче/дисплеја уз помоћ додатне поликарбонатне маске отпорне на пуцање. Опцију закључавања туша, као и врата коморе за кувања, ради појачане безбедности у раду.
       Мобилна колица са опцијом фиксне ручке и опцијом увлачења, ради спречавања
злоупотребе исте.
      Уређај треба да има аутоматски систем одстрањивања воденог каменца из генератора паре и унутрашњости уређаја.
      Сервисно дијагностички систем са аутоматским исписом грешке на дисплеју, и
упутством за брзо отклањање лакших кварова у пар корака до доласка овлашћене
сервисне службе.
         Врата уређаја са дуплим стаклом, вентилацијом и топлотном изолацијом, уз могућност отварања унутрашњег стакла зарад лакшег чишћења.
        Једноставно и безбедно спошљашње чишћење стаклених делова као и материјала од
нерђајућих површина, и потврда о класи заштите ИПX5 од јачих млазова воде.
        Могуће пуњење по дужини за посуде ГН 1/1; 1/2; 2/3; 1/3;
        Прикључна снага маx: 38 кW
       Осигурачи 3 x 63 А
       Димензије маx : Ширина 880 мм X Дубина 915 мм X Висина 1.810 мм

Време испоруке и уградње предметне опреме, износи максимално 45 (четрдесетпет) дана од дана закључења уговора.

Место испоруке

Окружни затвор у Београду, Бачванска 14, Београд

ДОДАТНИ УСЛОВИ:

Партија 1:

Потребно је да је привредни субјект овлашћен да продаје и сервисира опрему за коју подноси понуду, на територији Републике Србије. Овај критеријум се доказује достављањем:

- изјаве/потврде произвођача опреме, да је привредни субјект овлашћен да продаје и сервисира понуђену опрему на територији Републике Србије, потписану од стране овлашћеног лица произвођача. У случају да понуду подноси привредни субјект који је уједно и генерални дистрибутер, потребно је да достави - уговор о дистрибутерском односу са произвођачем опреме или други доказ из кога се на несумњив начин може утврдити да је овлашћен да продаје и сервисира понуђену опрему.

Потребно је да привредни субјект или овлашћени сервис, партнер има минимум 3 радно ангажована лица по уговору о раду или по уговору о делу сертификована/овлашћена од стране произвођача предметне опрема за спровођење поправки у гарантном и вангарантном периоду.

Овај критеријум се доказује достављањем уговора о раду/делу, М образаца запослених и сертификатом /потврдом издатом од стране произвођача опреме не старијим од две године.

Потребно је да привредни субјект који подноси понуду има минимум три радно ангажована лица по уговору о раду или по уговору о делу, да су овлашћена и обучена да изврше обуку за рад на уређају.

Овај критеријум се доказује достављањем: потврде/сертификата издатог од стране произвођача опреме да је лице које ће вршити обуку, обучено и сертификовано да исту спроведе.

Потврда/сертификат
не сме бити старије од две године

Обавеза понуђача-привредног субјекта је да докаже усаглашеност понуђеног добра са захтевима из техничке спецификације (достављањем документације на српском језику и енглеском језику - каталога, проспекта, извода из каталога-проспекта са сликом понуђеног добра, означеним типом/моделом, и копијом важеће ЦЕ изјаве о усаглашености или одговарајуће на основу којих наручилац може да изврши проверу свих наведених техничких карактеристика.).

• ISO 9001 od proizvođača opreme

• ISO 14001 od proizvođača opreme

• ISO 50001 od proizvođača oprema

CE sertfikat ili odgovarajući

ПАРТИЈА 2:

Потребно је да привредни субјект овлашћен да продаје и сервисира опрему за коју подноси понуду, на територији Републике Србије. Овај критеријум се доказује достављањем:

-изјаве/потврде произвођача опреме, да је привредни субјект овлашћен да продаје и сервисира понуђену опрему на територији Републике Србије потписану од стране овлашћеног лица произвођача. У случају да понуду подноси привредни субјект који је уједно и генерални дистрибутер, потребно је да достави - уговор о дистрибутерском односу са произвођачем опреме или други доказ из кога се на

несумњив начин може утврдити да је овлашћен да продаје и сервисира понуђену опрему.

Потребно је да привредни субјект или овлашћени сервис партнер има минимум 3 радно ангажована лица по уговору о раду или по уговору о делу сертификована/овлашћена од стране произвођача предметне опреме за спровођење поправки у гарантном и вангарантном периоду. Овај критеријум се доказује:

-Достављањем уговора о раду/делу, М образаца запослених и сертификатом /потврдом издатом од стране произвођача опреме, не старијим од две године.

Потребно је да привредни субјект који подноси понуду има минимум три радно ангажована лица по уговору о раду или по уговору о делу, да су овлашћена и обучена да изврше куварску обуку за рад на уређају, са стручним звањем минимум кувар, гастрономски менаџер.

Овај критеријум се доказује достављањем: потврде/сертификата издатог од стране произвођача опреме да је лице које ће вршити обуку, обучено и сертификовано да исту спреведе. Потврда /сертификат не сме бити старије од две године.

Техничко решење / опис - Као доказ да понуђена опрема испуњава захтеване техничке карактеристике привредни субјект доставља:

-Сертификат/потврда као доказ да је уређај тестиран за употребу без надзора, у складу са IEC 60335-1:2010, IEC 60335-1:2010/AMD1:2013, IEC 60335-1:2010/AMD2:2016, IEC 60335-2- 42:2002, IEC 60335-2-42:2002/AMD1:2008, IEC 60335-2-42:2002/AMD2:2017, или одговарајуће, издат од стране надлежне институције.

 CE сертфикат или одговарајући
 ISO 9001 од произвођача опреме
 ISO 14001 од произвођача опреме
 ISO 50001 од произвођача опреме

 Potvrda IPX 5

Напомена:
Доказе о испуњености техничких карактеристика потребно је доставити и на српском и на енглеском језику.
Каталог производа - Као доказ да понуђена опрема испуњава захтеване техничке карактеристике привредни субјект доставља:

         -  Каталог (проспект) произвођача опреме у коме су обележене све захтеване техничке карактеристике са сликом понуђеног добра и моделом-типом из кога Наручилац на несумњив начин
може да утврди усаглашеност понуђеног добра са техничком спецификацијом. Уколико каталог (проспект) произвођача не садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика, привредни субјект је дужан да уз исти достави и опис техничких карактеристика на документу који мора бити оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица произвођача или документ произвођача са описом техничких карактеристика који мора бити оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица произвођача.

Напомена:
Докази о испуњености техничких карактеристика потребно је доставити и на српском и на енглеском језику.

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРА/ ОБЕ ПАРТИЈЕ

ПИСМО О НАМЕРАМА (ОБАВЕЗУЈУЋЕ ПИСМО) банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције повраћај аванса у износу од 100% уплаћеног аванса.

- Понуђач је уз понуду дужан доставити писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције за повраћај аванса и са роком важности до 1.6.2024.године (ВАЖНОСТ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ДО 1.6.2024.године, а ВАЖНОСТ ПИСМА О НАМЕРАМА ЗА ИЗДАВАЊЕ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ до 31.12.2023.године).Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за поврећај аванса, доставља се уз понуду, као део понуде који се Наручиоцу доставља на адресу. Захтевано средство финасисјког обезбеђења уговора подноси се лично или путем поште на писарницу Окружног затвора у Београду, Бачванска 14, у затвореној коверти са назнаком поступка и податком да се ради о средствима финансијског обезбеђења уговора. На коверти је потребно назначити за комисију у јавној набавци 14/23 и ознаком „НЕ ОТВАРАТИ“ –За комисију у предметној набавци. Исте је потребно доставити до дана и часа предвиђеног за достављање понуда.

Гаранција за повраћај аванса (по основу претходно наведеног писма се доставља у тренутку закључења уговора, а најкасније 8 дана од његовог закључења. Наручилац (купац) не може платити нити један износ пре него му Добављач (Продавац) достави банкарску гаранцију за повраћај аванса.

ПИСМО О НАМЕРАМА (ОБАВЕЗУЈУЋЕ ПИСМО) банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

Понуђач који је доставио економски најповољнију понуду, дужан је на позив наручиоца, а пре одлуке о додели,  доставити обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 10% од вредности уговора и са роком важности минимум 30 дана дужим од истека гарантног периода. Овај захтев се односи на обе партије.

Банкарска гаранција по основу овог претходно наведеног писма о намерама, наручиоцу/купцу се  предаје  даном испоруке и монтаже предметне опреме, а писмо о намерама у тренутку закључења уговора а најкасније у року од 8 дана од његоворг закључења. Наручилац задржава право било каквог плаћања до предаје ове гаранције наручицу.

Писмо о намерама из претходног пасусе не може бити издато као условљавајуће, односно потребно је да се из писма неопозиво види намера издавања банкарске гаранције у складу са постављеним захтевима наручиоца.

РОК ЗА ИСПОРУКУ И МОНТАЖУ ОПРЕМЕ

Рок за испоруку и уградњу опреме износи: Максимално 45  дана од дана закљученог уговора.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР

Избор  најповољније  понуде  у  предметој  јавној  набавци  извршиће  се  применом  критеријума  „ЦЕНА“.

Резервни критеријум: у случају понуђача са једнаком ценом, уговор ће се доделити оном понуђачу који је понудио краћи период испоруке.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

- 22. Новембар 2023.године до 10:00 часова.

- Понуде се подносе путем Портала,  осим захтеваних средстава финасисјког обезбеђења уговора који се подносе лично или путем поште на писарницу Окружног затвора у Београду, Бачванска 14, у затвореној коверти са назнаком поступка и податком да се ради о средствима финансијског обезбеђења уговора. На коверти је потребно назначити за комисију у јавној набавци 14/23 и ознаком „НЕ ОТВАРАТИ“ –За комисију у предметној набавци. Исте је потребно доставити до дана и часа предвиђеног за достављање понуда.

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ  НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ:

Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 20 дана од дана отварања понуда. Иста ће бити објављена на Порталу јавних набавки.

Захтеви у погледу гаранције и гарантног периода

Захтева се гарантни рок минимално према гарантном року који даје произвођач опреме, а не мање од минимално две године од дана запинички инсталиране опреме у случају обе партије.

Захтеви у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.

У  случају  истека  рока  важења  понуде,  наручилац  је  дужан  да  у  писаном  облику  затражи  од  понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена је фиксна и не може се мењати. Понуду исказати у динарима.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено  искаже у динарима.